盘扣式脚手架计算书

| 工程名称 | {{ req.basic_info.project_name }} |
| --- | --- |
| 施工部位 | {{ req.basic_info.construction_part }} |
| 编制人 | {{ req.basic_info.prepared_by }} |
| 编制日期 | {{ req.basic_info.calculation_date }} |

计算依据：

1、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计标准》GB50017-2017

5、《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022

6、《钢结构通用规范》GB 55006-2021

7、《工程结构通用规范》GB 55001-2021

8、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

一、脚手架参数

| 脚手架安全等级 | {{ cn.safety_level }} | 结构重要性系数γ0 | {{ req.basic_info.importance_factor }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆纵向间距la(m) | {{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }} | 立杆步距h(m) | {{ req.geometry_params.step_height_h_m }} |
| 顶部防护栏杆高h1(m) | {{ req.geometry_params.guardrail_top_height_h1_m }} | 纵横向扫地杆距立杆底h2(mm) | {{ req.geometry_params.sweeping_rod_height_h2_mm }} |
| 架体离地高度(m) | {{ req.basic_info.scaffold_clearance_m }} | 脚手架搭设排数 | {{ req.geometry_params.row_count }} |
| 承载力设计值调整系数γR | 1 |  |  |

| 立杆排号 | 立杆依次横距lb(m) | 立杆搭设高度Hs(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 (内排) | {{ req.geometry_params.inner_pole_to_wall_m }} | {{ req.geometry_params.erection_height_hs_m }} |
| 2 (外排) | {{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }} | {{ req.geometry_params.erection_height_hs_m }} |

二、荷载设计

| 脚手板类型 | {{ cn.plank_type }} | 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m²) | {{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手板铺设方式 | {{ req.material_load_params.plank_laying_method }} | 安全网自重标准值Gkmw(kN/m²) | {{ req.material_load_params.safety_net_self_weight_kn_m2 }} |
| 挡脚板类型 | {{ req.material_load_params.toe_board_type }} | 栏杆与挡脚板自重Gkdb(kN/m) | {{ req.material_load_params.toe_board_self_weight_kn_m }} |
| 挡脚板铺设方式 | {{ req.material_load_params.toe_board_laying_method }} | 单块脚手板宽度b(mm) | {{ req.material_load_params.single_plank_width_b_mm }} |
| 单块脚手板一侧爪钩数量j | {{ req.material_load_params.hook_count_per_side_j }} | 爪钩间距s(mm) | {{ req.material_load_params.hook_spacing_s_mm }} |
| 作业层数njj | {{ req.material_load_params.working_layer_count }} | 活荷载标准值Qkjj(kN/m²) | {{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }} |
| 项目所在省份 | {{ req.location_info.province }} | 项目所在城市 | {{ req.location_info.city }} |
| 风荷载标准值ωk(kN/m²) | 连墙件: {{ "%.3f" % wt.wk_kn_m2 }} 立杆: {{ "%.3f" % vs.wk_kn_m2 }} | 基本风压ω0(kN/m²) | {{ req.material_load_params.basic_wind_pressure_w0_kn_m2 }} |
| 风荷载高度变化系数μz | 连墙件: {{ wt.muz }}，立杆: {{ vs.muz }} | 风荷载体型系数μs | {{ req.material_load_params.wind_shape_factor }} |

三、横向横杆验算

| 立杆型号 | {{ req.material_load_params.pole_model }} | 立杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.pole_tube_spec }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵横向水平杆型号 | {{ req.material_load_params.ledger_model }} | 纵横向水平杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.ledger_tube_spec }} |
| 外斜杆型号 | {{ req.material_load_params.brace_model }} | 外斜杆材料形式 | {{ req.material_load_params.brace_material_form }} |
| 外斜杆布置 | {{ req.geometry_params.diagonal_brace_layout }} | 外斜杆钢管截面类型 | {{ req.material_load_params.brace_tube_spec }} |

1. 承载能力极限状态： （JGJ/T 231-2021 第4.3.1条）

线荷载设计值：q = b(1.3×Gkjb+1.5×Qkjj) = {{ req.material_load_params.single_plank_width_b_mm / 1000 }}×(1.3×{{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }} + 1.5×{{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }}) = {{ "%.3f" % hl.line_load_design_kn_m }} kN/m

支座反力：R = q×la / j = {{ "%.3f" % hl.line_load_design_kn_m }}×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }} / {{ req.material_load_params.hook_count_per_side_j }} = {{ "%.3f" % hl.hook_reaction_design_k }} kN

横杆自重设计值：q1 = 1.3×m2 = {{ "%.3f" % hl.self_weight_design_kn_m }} kN/m

2. 抗弯与挠度验算 （JGJ/T 231-2021 第5.1.5条、5.1.8条、附录B）

Mmax = {{ "%.3f" % hl.max_bending_moment_kn_m }} kN·m

抗弯应力：σ = {{ "%.2f" % hl.sigma_n_mm2 }} N/mm² {{ "≤" if hl.bending_check else ">" }} [f]/γR = {{ hl.allowable_stress_n_mm2 }} N/mm²，{{r hl.bending_result_rt }}

最大挠度：v = {{ "%.3f" % hl.max_deflection_mm }} mm {{ "≤" if hl.deflection_check else ">" }} [v] = {{ "%.2f" % hl.deflection_limit_mm }} mm，{{r hl.deflection_result_rt }}

3. 盘扣节点连接盘的抗剪承载力验算 （JGJ/T 231-2021 第5.5.1条）

FR = γ0×R1 = 1.0×{{ "%.3f" % hl.node_shear_design_kn }} kN {{ "≤" if hl.shear_check else ">" }} [Qb]/γR = {{ hl.node_shear_limit_kn }} kN，{{r hl.shear_result_rt }}

【横杆受力简图】

{{ img_force }}

【弯矩图(kN·m)】

{{ img_moment }}

【变形图(mm)】

{{ img_deflection }}

四、荷载计算

| 立杆型号 | {{ req.material_load_params.pole_model }} | 立杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.pole_tube_spec }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵横向水平杆型号 | {{ req.material_load_params.ledger_model }} | 纵横向水平杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.ledger_tube_spec }} |
| 外斜杆型号 | {{ req.material_load_params.brace_model }} | 外斜杆材料形式 | {{ req.material_load_params.brace_material_form }} |
| 外斜杆布置 | {{ req.geometry_params.diagonal_brace_layout }} | 外斜杆钢管截面类型 | {{ req.material_load_params.brace_tube_spec }} |

单立杆静荷载计算

1、结构自重标准值NG1k

(1)、立杆的自重标准值NG1k1

立杆型号为{{ req.material_load_params.pole_model }}，单根立杆自重为m1={{ vs.m1_kn }}kN

立杆1：NG1k1=m1×Hs1/3={{ vs.m1_kn }}×{{ "%.1f" % vs.hs_m }}/3={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}kN

立杆2：NG1k1=m1×Hs2/3={{ vs.m1_kn }}×{{ "%.1f" % vs.hs_m }}/3={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}kN

(2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2

纵向横杆型号为{{ req.material_load_params.ledger_model }}，单根纵向横杆自重为m2={{ vs.m2_kn }}kN

立杆1：步数n1=[(Hs1-h1-h2)/h]取整=[( {{ "%.1f" % vs.hs_m }}-{{ req.geometry_params.guardrail_top_height_h1_m }}-{{ req.geometry_params.sweeping_rod_height_h2_mm }}/1000)/{{ req.geometry_params.step_height_h_m }}]取整={{ vs.step_count_n }}

NG1k2=m2×(n1+1)={{ vs.m2_kn }}×({{ vs.step_count_n }}+1)={{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}kN

立杆2：步数n2=[(Hs2-h1-h2)/h]取整=[( {{ "%.1f" % vs.hs_m }}-{{ req.geometry_params.guardrail_top_height_h1_m }}-{{ req.geometry_params.sweeping_rod_height_h2_mm }}/1000)/{{ req.geometry_params.step_height_h_m }}]取整={{ vs.step_count_n }}

NG1k2=m2×(n2+1)={{ vs.m2_kn }}×({{ vs.step_count_n }}+1)={{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}kN

(3)、横向横杆的自重标准值NG1k3

根据横向横杆型号及依次横距计算出单根横杆自重代入计算：

立杆1: NG1k3=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ vs.m3_kn }}/2={{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}kN

立杆2: NG1k3=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ vs.m3_kn }}/2={{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}kN

(4)、外斜杆的自重标准值NG1k4

外斜杆型号为{{ req.material_load_params.brace_model }}，单根外斜杆自重为m4={{ vs.m4_kn }}kN

立杆2：NG1k4=m4×n2/2={{ vs.m4_kn }}×{{ vs.step_count_n }}/2={{ "%.3f" % vs.ng1k4_kn }}kN

结构自重标准值NG1k总计

立杆1：NG1k= NG1k1+ NG1k2+ NG1k3 ={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}={{ "%.3f" % vs.ng1k_inner_kn }}kN

立杆2：NG1k= NG1k1+ NG1k2+ NG1k3 + NG1k4={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k4_kn }}={{ "%.3f" % vs.ng1k_outer_kn }}kN

2、构配件自重标准值NG2k

(1)、脚手板的自重标准值NG2k1

立杆1：NG2k1=(n1+1)×la×lb×Gkjb/2=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×{{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }}/2={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}kN

立杆2：NG2k1=(n2+1)×la×lb×Gkjb/2=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×{{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }}/2={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}kN

{{ req.material_load_params.plank_laying_method }}

(2)、栏杆挡脚板的自重标准值NG2k2

立杆2：NG2k2=(n2+1)×la×Gkdb=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.material_load_params.toe_board_self_weight_kn_m }}={{ "%.3f" % vs.ng2k2_kn }}kN

{{ req.material_load_params.toe_board_laying_method }}

(3)、围护材料的自重标准值NG2k3

立杆2：NG2k3=Gkmw×la×Hs={{ req.material_load_params.safety_net_self_weight_kn_m2 }}×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ "%.1f" % vs.hs_m }}={{ "%.3f" % vs.ng2k3_kn }}kN

构配件自重标准值NG2k总计

立杆1：NG2k= NG2k1={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}kN

立杆2：NG2k= NG2k1+ NG2k2+ NG2k3={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k2_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k3_kn }}={{ "%.3f" % vs.ng2k_outer_kn }}kN

单立杆施工活荷载计算

立杆1：NQ1k=la×lb×(njj×Qkjj)/2={{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×({{ req.material_load_params.working_layer_count }}×{{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }})/2={{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}kN

立杆2：NQ1k=la×lb×(njj×Qkjj)/2={{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×({{ req.material_load_params.working_layer_count }}×{{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }})/2={{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}kN

无风组合：

无风组合①：N1=1.3×(NG1k+NG2k)+1.5×NQ1k=1.3×({{ "%.3f" % vs.ng1k_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }})+1.5×{{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}={{ "%.3f" % vs.n1_no_wind_kn }}kN；

②：N2=1.3×(NG1k+NG2k)+1.5×NQ1k=1.3×({{ "%.3f" % vs.ng1k_outer_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k_outer_kn }})+1.5×{{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}={{ "%.3f" % vs.n2_no_wind_kn }}kN

有风组合①：N1=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×({{ "%.3f" % vs.ng1k_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }})+0.9×1.5×{{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}={{ "%.3f" % vs.n1_with_wind_kn }}kN；

②：N2=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×({{ "%.3f" % vs.ng1k_outer_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k_outer_kn }})+0.9×1.5×{{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}={{ "%.3f" % vs.n2_with_wind_kn }}kN

取设计轴力：N=max(N无风,N有风)=max({{ "%.3f" % vs.axial_force_no_wind_kn }},{{ "%.3f" % vs.axial_force_with_wind_kn }})={{ "%.3f" % vs.axial_force_design_kn }}kN

五、立杆稳定性验算

| 立杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.pole_tube_spec }} | 立杆截面抵抗矩W(mm3) | {{ vs.w_section_mm3 }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆截面回转半径i(mm) | {{ vs.radius_of_gyration_mm }} | 立杆抗压强度设计值[f](N/mm2) | {{ vs.allowable_stress_n_mm2 }} |
| 立杆截面面积A(mm2) | {{ vs.area_mm2 }} | 连墙件布置方式 | {{ vs.mu_desc }} |
| 立杆计算长度系数μ | {{ vs.mu }} |  |  |

1、立杆长细比验算 （JGJ/T 231-2021 第5.1.6条、5.4.1条-2、附录C）

计算长度l0=μ×h={{ vs.mu }}×{{ vs.h_m }}={{ "%.3f" % vs.effective_length_m }}m

几何长细比λg=h/i={{ vs.h_m }}×1000/{{ vs.radius_of_gyration_mm }}={{ "%.1f" % vs.lambda_geometric }}

几何长细比λg={{ "%.1f" % vs.lambda_geometric }}{{ "≤" if vs.lambda_check else ">" }}{{ "%.1f" % vs.lambda_limit }}，{{r vs.lambda_result_rt }}

计算长细比λ=l0/i={{ "%.3f" % vs.effective_length_m }}×1000/{{ vs.radius_of_gyration_mm }}={{ "%.1f" % vs.lambda_calc }}，查表得φ={{ "%.3f" % vs.phi }}

2、立杆稳定性验算 （JGJ/T 231-2021 第5.3.3条、第5.4.1条、第5.4.2条、附录B、附录C）

Mw=0.9×1.5×ωk×la×h²/10=0.9×1.5×{{ "%.3f" % vs.wk_kn_m2 }}×{{ vs.la_m }}×{{ vs.h_m }}²/10={{ "%.3f" % vs.wind_bending_moment_kn_m }}kN·m

无风应力σ=N/(φA)={{ "%.3f" % vs.axial_force_no_wind_kn }}×1000/({{ "%.3f" % vs.phi }}×{{ vs.area_mm2 }})={{ "%.3f" % vs.sigma_no_wind }}N/mm²

有风应力σ=N/(φA)+Mw/W={{ "%.3f" % vs.axial_force_with_wind_kn }}×1000/({{ "%.3f" % vs.phi }}×{{ vs.area_mm2 }})+{{ "%.3f" % vs.wind_bending_moment_kn_m }}×10⁶/{{ vs.w_section_mm3 }}={{ "%.3f" % vs.sigma_with_wind }}N/mm²

控制应力σ=max(无风,有风)={{ "%.3f" % vs.sigma_n_mm2 }}N/mm²{{ "≤" if vs.stability_check else ">" }}[f]/γR={{ vs.allowable_stress_n_mm2 }}N/mm²，{{r vs.stability_result_rt }}

六、连墙件承载力验算

| 连墙件布置方式 | {{ wt.tie_member_layout_cn }} | 连接方式 | {{ wt.connection_type_cn }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 连墙件计算长度l0(mm) | {{ wt.calculation_length_l0_mm }} |  |  |
| {%tr if wt.connection_type == "anchor_bolt" %} |  |  |  |
| 螺栓直径 d(mm) | {{ wt.bolt_diameter_mm }} | 螺栓抗拉强度设计值ft | {{ wt.tension_allowable_n_mm2 }} |
| {%tr endif %} |  |  |  |
| {%tr if wt.connection_type == "anchor_bolt" %} |  |  |  |
| 混凝土强度等级 | {{ req.wall_tie_params.concrete_grade }} | 混凝土轴心抗压强度设计值fc(N/mm²) | {{ wt.fc_n_mm2 }} |
| {%tr endif %} |  |  |  |
| {%tr if wt.connection_type == "embedded_tube" or wt.connection_type == "clamp_column" %} |  |  |  |
| 钢管规格 | {{ wt.tube_spec }} | 扣件类型 | {{ wt.fastener_type }} |
| {%tr endif %} |  |  |  |
| {%tr if wt.connection_type == "embedded_tube" %} |  |  |  |
| 预埋深度 l(mm) | {{ wt.anchor_depth_mm }} | 容许粘结强度(N/mm²) | {{ wt.allowable_bond_strength_n_mm2 }} |
| {%tr endif %} |  |  |  |

1、 连墙件轴向力计算（JGJ/T 231-2021 第5.4.4条）

Nlw = 1.5×wk×Ll×Hl

= 1.5×{{ "%.3f" % wt.wk_kn_m2 }}×{{ "%.3f" % wt.L_l }}×{{ "%.3f" % wt.H_l }}

= {{ "%.3f" % wt.N_lw_kn }}kN

连墙件约束变形轴向力 N0 = 3.0kN（JGJ/T 231-2021 第5.4.3条）

Nl = Nlw + N0 = {{ "%.3f" % wt.N_lw_kn }} + 3.0 = {{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}kN

{%p if wt.connection_type == "anchor_bolt" %}

2、 螺栓受拉承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-2条）

螺栓净截面积 An={{ wt.A_n_mm2 }}mm²

σ=Nl/An={{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}×10³/{{ wt.A_n_mm2 }}={{ "%.3f" % wt.tension_stress_n_mm2 }}N/mm²

σ={{ "%.3f" % wt.tension_stress_n_mm2 }}N/mm²{{ "≤" if wt.tension_check else ">" }}[ft]={{ wt.tension_allowable_n_mm2 }}N/mm²，{{r wt.tension_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "anchor_bolt" %}

3、 螺栓稳定性验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-3条）

长细比λ=l0/i={{ wt.stability_lambda }}，查附录C得φ={{ wt.stability_phi }}

φAf={{ "%.3f" % wt.stability_capacity_kn }}kN

Nl={{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}kN{{ "≤" if wt.stability_check else ">" }}φAf={{ "%.3f" % wt.stability_capacity_kn }}kN，{{r wt.stability_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "anchor_bolt" %}

4、 垫片局部承压验算（GB 50010-2010 第6.6.1条）

垫片尺寸100mm×100mm，局部受压净面积Aln={{ wt.A_l_mm2 }}mm²

强度提高系数βl={{ wt.beta_l }}，混凝土轴心抗压强度设计值fc={{ wt.fc_n_mm2 }}N/mm²

局部承压承载力Flu=1.35×βc×βl×fc×Aln={{ "%.3f" % wt.bearing_capacity_kn }}kN

Nl={{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}kN{{ "≤" if wt.bearing_check else ">" }}Flu={{ "%.3f" % wt.bearing_capacity_kn }}kN，{{r wt.bearing_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "embedded_tube" %}

2、 钢管受拉承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-2条）

钢管规格{{ wt.tube_spec }}，净截面积An={{ wt.A_n_mm2 }}mm²

σ=Nl/An={{ "%.3f" % wt.tension_stress_n_mm2 }}N/mm²

σ{{ "≤" if wt.tension_check else ">" }}[f]={{ wt.tension_allowable_n_mm2 }}N/mm²，{{r wt.tension_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "embedded_tube" %}

3、 钢管稳定性验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-3条）

长细比λ={{ wt.stability_lambda }}，φ={{ wt.stability_phi }}

Nl{{ "≤" if wt.stability_check else ">" }}φAf={{ "%.3f" % wt.stability_capacity_kn }}kN，{{r wt.stability_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "embedded_tube" %}

4、 扣件抗滑承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-4条）

{{ wt.fastener_type }}抗滑承载力设计值Rc={{ wt.slip_Rc_kn }}kN

Nl={{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}kN{{ "≤" if wt.slip_check else ">" }}Rc={{ wt.slip_Rc_kn }}kN，{{r wt.slip_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "embedded_tube" %}

5、 预埋段握裹锚固验算

F=π×D×l×fbond=3.14×{{ wt.outer_diameter_mm }}×{{ wt.anchor_depth_mm }}×{{ wt.allowable_bond_strength_n_mm2 }}={{ "%.3f" % wt.anchor_capacity_kn }}kN

Nl={{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}kN{{ "≤" if wt.anchor_check else ">" }}F={{ "%.3f" % wt.anchor_capacity_kn }}kN，{{r wt.anchor_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "clamp_column" %}

2、 钢管受拉承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-2条）

钢管规格{{ wt.tube_spec }}，净截面积An={{ wt.A_n_mm2 }}mm²

σ=Nl/An={{ "%.3f" % wt.tension_stress_n_mm2 }}N/mm²

σ{{ "≤" if wt.tension_check else ">" }}[f]={{ wt.tension_allowable_n_mm2 }}N/mm²，{{r wt.tension_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "clamp_column" %}

3、 钢管稳定性验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-3条）

长细比λ={{ wt.stability_lambda }}，φ={{ wt.stability_phi }}

Nl{{ "≤" if wt.stability_check else ">" }}φAf={{ "%.3f" % wt.stability_capacity_kn }}kN，{{r wt.stability_result_rt }}

{%p endif %}

{%p if wt.connection_type == "clamp_column" %}

4、 扣件抗滑承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.4.3-4条）

注：钢管抱柱式无预埋锚固，扣件抗滑为控制性验算

{{ wt.fastener_type }}抗滑承载力设计值Rc={{ wt.slip_Rc_kn }}kN

Nl={{ "%.3f" % wt.N_l_kn }}kN{{ "≤" if wt.slip_check else ">" }}Rc={{ wt.slip_Rc_kn }}kN，{{r wt.slip_result_rt }}

{%p endif %}

七、可调底座承载力验算

| 可调底座承载力设计值[N](kN) | {{ fd.adjustable_base_limit_kn }} |
| --- | --- |

由立杆稳定性一节可知可调底座最大受力：（JGJ/T 231-2021 第4.4.3条、第5.1.9条）

Rmax=γ0×N={{ req.basic_info.importance_factor }}×{{ "%.3f" % vs.axial_force_design_kn }}={{ "%.3f" % fd.reaction_base_kn }}kN≤[N]/γR={{ fd.adjustable_base_limit_kn }}/1={{ fd.adjustable_base_limit_kn }}kN

{{r fd.base_capacity_result_rt }}

八、地基承载力验算

| 外架基础是否硬化 | {{ fd.foundation_hardened_cn }} | 可调底座类型 | {{ fd.adjustable_base_type_cn }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 垫板底面积Ab(m²) | {{ fd.base_plate_area_desc }} | 可调底座承载力R(kN) | {{ fd.adjustable_base_capacity_kn }} |
| 地基土类型 | {{ fd.soil_type }} | 地基承载力特征值fg(kPa) | {{ fd.bearing_capacity_fg_kpa }} |

1、 可调底座承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.5.1条）

立杆最大轴力设计值 N = {{ "%.3f" % fd.N_max_kn }} kN

可调底座承载力设计值 Rmax = γ0×N = {{ req.basic_info.importance_factor }}×{{ "%.3f" % fd.N_max_kn }} = {{ "%.3f" % fd.reaction_base_kn }} kN

Rmax = {{ "%.3f" % fd.reaction_base_kn }} kN {{ "≤" if fd.base_capacity_check else ">" }} R = {{ fd.adjustable_base_capacity_kn }} kN，{{r fd.base_capacity_result_rt }}

Rmax = {{ "%.3f" % fd.reaction_base_kn }} kN > R = {{ fd.adjustable_base_capacity_kn }} kN，不满足要求！！！

2、 地基承载力验算（JGJ/T 231-2021 第5.5.2条）

p = N / Ab = {{ "%.3f" % fd.N_max_kn }} / {{ fd.base_plate_area_m2 }} = {{ "%.3f" % fd.base_pressure_kpa }} kPa

p = {{ "%.3f" % fd.base_pressure_kpa }} kPa {{ "≤" if fd.bearing_check else ">" }} fg = {{ fd.bearing_capacity_fg_kpa }} kPa，{{r fd.bearing_result_rt }}

p = {{ "%.3f" % fd.base_pressure_kpa }} kPa > fg = {{ fd.bearing_capacity_fg_kpa }} kPa，不满足要求！！！