# 盘扣式双排外脚手架安全计算书

## 一、 工程概况

工程名称：XX商业综合体项目

施工部位：1#楼外立面

编制人：张工

计算日期：2026-03-25

安全等级：LEVEL_II

## 二、 几何参数与荷载

立杆纵距(la)：1.5 m

立杆横距(lb)：0.9 m

步距(h)：1.8 m

搭设高度(Hs)：24.0 m

施工活荷载：3.0 kN/㎡

基本风压：0.3 kN/㎡

## 三、 横向横杆验算

横杆跨中最大弯矩：Mmax = 0.42176362500000003 kN·m

抗弯应力：σ = 107.59276147959186 N/mm² ≤ [f] = 205.0 N/mm²

最大挠度：v = 1.365974234287541 mm ≤ [v] = 6.0 mm

【横杆受力与内力简图】

## 四、 立杆稳定性验算

立杆最大轴力设计值：N = 14.191800000000002 kN

风荷载弯矩：Mw = 0.269184708 kN·m

长细比：λ = 146.25000000000003 ≤ [λ] = 210.0

组合压应力：σ = 214.30477791006092 N/mm² ≤ [f] = 300.0 N/mm²

## 五、 连墙件与地基验算

连墙件轴力：Nt = 6.3232680000000006 kN

连墙件应力：σ = 22.16357518401683 N/mm² ≤ [f] = 205.0 N/mm²

整体验算结论：部分验算项未通过，方案需调整。