盘扣式脚手架计算书

计算依据：

1、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计标准》GB50017-2017

5、《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022

6、《钢结构通用规范》GB 55006-2021

7、《工程结构通用规范》GB 55001-2021

8、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

一、脚手架参数

| 脚手架安全等级 | {{ cn.safety_level }} | 结构重要性系数γ0 | {{ req.basic_info.importance_factor }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆纵向间距la(m) | {{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }} | 立杆步距h(m) | {{ req.geometry_params.step_height_h_m }} |
| 顶部防护栏杆高h1(m) | {{ req.geometry_params.guardrail_top_height_h1_m }} | 纵横向扫地杆距立杆底h2(mm) | {{ req.geometry_params.sweeping_rod_height_h2_mm }} |
| 架体离地高度(m) | {{ req.basic_info.scaffold_clearance_m }} | 脚手架搭设排数 | {{ req.geometry_params.row_count }} |
| 承载力设计值调整系数γR | 1 |  |  |

| 立杆排号 | 立杆依次横距lb(m) | 立杆搭设高度Hs(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 (内排) | {{ req.geometry_params.inner_pole_to_wall_m }} | {{ req.geometry_params.erection_height_hs_m }} |
| 2 (外排) | {{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }} | {{ req.geometry_params.erection_height_hs_m }} |

二、荷载设计

| 脚手板类型 | {{ cn.plank_type }} | 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m²) | {{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手板铺设方式 | {{ req.material_load_params.plank_laying_method }} | 安全网自重标准值Gkmw(kN/m²) | {{ req.material_load_params.safety_net_self_weight_kn_m2 }} |
| 挡脚板类型 | {{ req.material_load_params.toe_board_type }} | 栏杆与挡脚板自重Gkdb(kN/m) | {{ req.material_load_params.toe_board_self_weight_kn_m }} |
| 挡脚板铺设方式 | {{ req.material_load_params.toe_board_laying_method }} | 单块脚手板宽度b(mm) | {{ req.material_load_params.single_plank_width_b_mm }} |
| 单块脚手板一侧爪钩数量j | {{ req.material_load_params.hook_count_per_side_j }} | 爪钩间距s(mm) | {{ req.material_load_params.hook_spacing_s_mm }} |
| 作业层数njj | {{ req.material_load_params.working_layer_count }} | 活荷载标准值Qkjj(kN/m²) | {{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }} |
| 风荷载标准值ωk(kN/m²) | 连墙件: {{ "%.3f" % wt.wk_kn_m2 }} 立杆: {{ "%.3f" % vs.wk_kn_m2 }} | 基本风压ω0(kN/m²) | {{ req.material_load_params.basic_wind_pressure_w0_kn_m2 }} |
| 风荷载高度变化系数μz | 连墙件: {{ wt.muz }}，立杆: {{ vs.muz }} | 风荷载体型系数μs | {{ req.material_load_params.wind_shape_factor }} |

三、横向横杆验算

| 立杆型号 | {{ req.material_load_params.pole_model }} | 立杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.pole_tube_spec }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵横向水平杆型号 | {{ req.material_load_params.ledger_model }} | 纵横向水平杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.ledger_tube_spec }} |
| 外斜杆型号 | {{ req.material_load_params.brace_model }} | 外斜杆材料形式 | {{ req.material_load_params.brace_material_form }} |
| 外斜杆布置 | {{ req.geometry_params.diagonal_brace_layout }} | 外斜杆钢管截面类型 | {{ req.material_load_params.brace_tube_spec }} |

1. 承载能力极限状态：

线荷载设计值：q = b(1.3×Gkjb+1.5×Qkjj) = {{ req.material_load_params.single_plank_width_b_mm / 1000 }}×(1.3×{{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }} + 1.5×{{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }}) = {{ "%.3f" % hl.line_load_design_kn_m }} kN/m

支座反力：R = q×la / j = {{ "%.3f" % hl.line_load_design_kn_m }}×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }} / {{ req.material_load_params.hook_count_per_side_j }} = {{ "%.3f" % hl.hook_reaction_design_k }} kN

横杆自重设计值：q1 = 1.3×m2 = {{ "%.3f" % hl.self_weight_design_kn_m }} kN/m

2. 抗弯与挠度验算

Mmax = {{ "%.3f" % hl.max_bending_moment_kn_m }} kN·m {% if hl.sigma_n_mm2 <= hl.allowable_stress_n_mm2 %}

抗弯应力：σ = {{ "%.2f" % hl.sigma_n_mm2 }} N/mm² ≤ [f]/γR = {{ hl.allowable_stress_n_mm2 }} N/mm²，满足要求！ {% else %}抗弯应力：σ = {{ "%.2f" % hl.sigma_n_mm2 }} N/mm² > [f]/γR = {{ hl.allowable_stress_n_mm2 }} N/mm²，不满足要求！！！{% endif %}

{% if hl.max_deflection_mm <= hl.deflection_limit_mm %}最大挠度：v = {{ "%.3f" % hl.max_deflection_mm }} mm ≤ [v] = {{ "%.2f" % hl.deflection_limit_mm }} mm，满足要求！ {% else %}最大挠度：v = {{ "%.3f" % hl.max_deflection_mm }} mm > [v] = {{ "%.2f" % hl.deflection_limit_mm }} mm，不满足要求！！！{% endif %}

3. 盘扣节点连接盘的抗剪承载力验算

{% if hl.node_shear_design_kn <= hl.node_shear_limit_kn %}FR = γ0×R1 = 1.0×{{ "%.3f" % hl.node_shear_design_kn }} kN ≤ [Qb]/γR = {{ hl.node_shear_limit_kn }} kN，满足要求！ {% else %}FR = γ0×R1 = 1.0×{{ "%.3f" % hl.node_shear_design_kn }} kN > [Qb]/γR = {{ hl.node_shear_limit_kn }} kN，不满足要求！！！{% endif %}

【横杆受力简图】

{{ img_force }}

【弯矩图(kN·m)】

{{ img_moment }}

【变形图(mm)】

{{ img_deflection }}

四、荷载计算

| 立杆型号 | {{ req.material_load_params.pole_model }} | 立杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.pole_tube_spec }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵横向水平杆型号 | {{ req.material_load_params.ledger_model }} | 纵横向水平杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.ledger_tube_spec }} |
| 外斜杆型号 | {{ req.material_load_params.brace_model }} | 外斜杆材料形式 | {{ req.material_load_params.brace_material_form }} |
| 外斜杆布置 | {{ req.geometry_params.diagonal_brace_layout }} | 外斜杆钢管截面类型 | {{ req.material_load_params.brace_tube_spec }} |

单立杆静荷载计算

1、结构自重标准值NG1k

(1)、立杆的自重标准值NG1k1

立杆型号为{{ req.material_load_params.pole_model }}，单根立杆自重为m1={{ vs.m1_kn }}kN

立杆1：NG1k1=m1×Hs1/3={{ vs.m1_kn }}×{{ "%.1f" % vs.hs_m }}/3={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}kN

立杆2：NG1k1=m1×Hs2/3={{ vs.m1_kn }}×{{ "%.1f" % vs.hs_m }}/3={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}kN

(2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2

纵向横杆型号为{{ req.material_load_params.ledger_model }}，单根纵向横杆自重为m2={{ vs.m2_kn }}kN

立杆1：步数n1=[(Hs1-h1-h2)/h]取整=[( {{ "%.1f" % vs.hs_m }}-{{ req.geometry_params.guardrail_top_height_h1_m }}-{{ req.geometry_params.sweeping_rod_height_h2_mm }}/1000)/{{ req.geometry_params.step_height_h_m }}]取整={{ vs.step_count_n }}

NG1k2=m2×(n1+1)={{ vs.m2_kn }}×({{ vs.step_count_n }}+1)={{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}kN

立杆2：步数n2=[(Hs2-h1-h2)/h]取整=[( {{ "%.1f" % vs.hs_m }}-{{ req.geometry_params.guardrail_top_height_h1_m }}-{{ req.geometry_params.sweeping_rod_height_h2_mm }}/1000)/{{ req.geometry_params.step_height_h_m }}]取整={{ vs.step_count_n }}

NG1k2=m2×(n2+1)={{ vs.m2_kn }}×({{ vs.step_count_n }}+1)={{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}kN

(3)、横向横杆的自重标准值NG1k3

根据横向横杆型号及依次横距计算出单根横杆自重代入计算：

立杆1: NG1k3=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ vs.m3_kn }}/2={{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}kN

立杆2: NG1k3=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ vs.m3_kn }}/2={{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}kN

(4)、外斜杆的自重标准值NG1k4

外斜杆型号为{{ req.material_load_params.brace_model }}，单根外斜杆自重为m4={{ vs.m4_kn }}kN

立杆2：NG1k4=m4×n2/2={{ vs.m4_kn }}×{{ vs.step_count_n }}/2={{ "%.3f" % vs.ng1k4_kn }}kN

结构自重标准值NG1k总计

立杆1：NG1k= NG1k1+ NG1k2+ NG1k3 ={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}={{ "%.3f" % vs.ng1k_inner_kn }}kN

立杆2：NG1k= NG1k1+ NG1k2+ NG1k3 + NG1k4={{ "%.3f" % vs.ng1k1_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k2_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k3_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng1k4_kn }}={{ "%.3f" % vs.ng1k_outer_kn }}kN

2、构配件自重标准值NG2k

(1)、脚手板的自重标准值NG2k1

立杆1：NG2k1=(n1+1)×la×lb×Gkjb/2=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×{{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }}/2={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}kN

立杆2：NG2k1=(n2+1)×la×lb×Gkjb/2=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×{{ req.material_load_params.plank_self_weight_kn_m2 }}/2={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}kN

{{ req.material_load_params.plank_laying_method }}

(2)、栏杆挡脚板的自重标准值NG2k2

立杆2：NG2k2=(n2+1)×la×Gkdb=({{ vs.step_count_n }}+1)×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.material_load_params.toe_board_self_weight_kn_m }}={{ "%.3f" % vs.ng2k2_kn }}kN

{{ req.material_load_params.toe_board_laying_method }}

(3)、围护材料的自重标准值NG2k3

立杆2：NG2k3=Gkmw×la×Hs={{ req.material_load_params.safety_net_self_weight_kn_m2 }}×{{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ "%.1f" % vs.hs_m }}={{ "%.3f" % vs.ng2k3_kn }}kN

构配件自重标准值NG2k总计

立杆1：NG2k= NG2k1={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}kN

立杆2：NG2k= NG2k1+ NG2k2+ NG2k3={{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k2_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k3_kn }}={{ "%.3f" % vs.ng2k_outer_kn }}kN

单立杆施工活荷载计算

立杆1：NQ1k=la×lb×(njj×Qkjj)/2={{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×({{ req.material_load_params.working_layer_count }}×{{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }})/2={{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}kN

立杆2：NQ1k=la×lb×(njj×Qkjj)/2={{ req.geometry_params.longitudinal_spacing_la_m }}×{{ req.geometry_params.transverse_spacing_lb_m }}×({{ req.material_load_params.working_layer_count }}×{{ req.material_load_params.construction_live_load_kn_m2 }})/2={{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}kN

单立杆轴向力：

立杆1：N1=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×({{ "%.3f" % vs.ng1k_inner_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k_inner_kn }})+0.9×1.5×{{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}={{ "%.3f" % vs.n1_kn }}kN

立杆2：N2=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×({{ "%.3f" % vs.ng1k_outer_kn }}+{{ "%.3f" % vs.ng2k_outer_kn }})+0.9×1.5×{{ "%.3f" % vs.nq1k_kn }}={{ "%.3f" % vs.n2_kn }}kN

立杆最大轴力设计值N=max(N1,N2)=max({{ "%.3f" % vs.n1_kn }},{{ "%.3f" % vs.n2_kn }})={{ "%.3f" % vs.axial_force_design_kn }}kN

五、立杆稳定性验算

| 立杆钢管类型 | {{ req.material_load_params.pole_tube_spec }} | 立杆截面抵抗矩W(mm3) | {{ vs.w_section_mm3 }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆截面回转半径i(mm) | {{ vs.radius_of_gyration_mm }} | 立杆抗压强度设计值[f](N/mm2) | {{ vs.allowable_stress_n_mm2 }} |
| 立杆截面面积A(mm2) | {{ vs.area_mm2 }} | 连墙件布置方式 | {{ vs.mu_desc }} |
| 立杆计算长度系数μ | {{ vs.mu }} |  |  |

1、立杆长细比验算

l0=μ×h={{ vs.mu }}×{{ vs.h_m }}={{ "%.3f" % vs.effective_length_m }}m

长细比λ=l0/i={{ "%.3f" % vs.effective_length_m }}×1000/{{ vs.radius_of_gyration_mm }}={{ "%.1f" % vs.lambda_val }}

查表得，φ={{ vs.phi }}

满足要求

2、立杆稳定性验算

Mw=0.9×1.5×ωk×la×h²/10=0.9×1.5×{{ "%.3f" % vs.wk_kn_m2 }}×{{ vs.la_m }}×{{ vs.h_m }}²/10={{ "%.3f" % vs.wind_bending_moment_kn_m }}kN·m

{% if vs.sigma_n_mm2 <= vs.allowable_stress_n_mm2 %}σ=γ0[N/(φA)+Mw/W]={{ req.basic_info.importance_factor }}×[{{ "%.2f" % vs.axial_force_design_kn }}×1000/({{ vs.phi }}×{{ vs.area_mm2 }})+{{ "%.3f" % vs.wind_bending_moment_kn_m }}×10⁶/{{ vs.w_section_mm3 }}]={{ "%.3f" % vs.sigma_n_mm2 }}N/mm²≤[f]/γR={{ vs.allowable_stress_n_mm2 }}/1={{ vs.allowable_stress_n_mm2 }}N/mm²，满足要求！{% else %}σ={{ "%.3f" % vs.sigma_n_mm2 }}N/mm²>[f]/γR={{ vs.allowable_stress_n_mm2 }}N/mm²，不满足要求！！！{% endif %}

六、连墙件承载力验算

| 连墙件布置方式 | {{ wt.tie_member_layout_cn }} | 连墙件连接方式 | {{ cn.connection_type }} |
| --- | --- | --- | --- |
| 连墙件计算长度l0(mm) | {{ req.wall_tie_params.calculation_length_l0_mm }} | 连墙件截面类型 | {{ cn.section_type }} |
| 连墙件型号 | {{ req.wall_tie_params.model }} | 扣件抗滑承载力设计值（kN） | {{ wt.slip_resistance_kn }} |
| 连墙件截面面积Ac(mm2) | {{ wt.area_c_mm2 }} | 连墙件截面回转半径i(mm) | {{ vs.radius_of_gyration_mm }} |
| 连墙件抗压强度设计值[f](N/mm2) | {{ wt.allowable_stress_n_mm2 }} | 连墙件与脚手架扣件连接方式 | {{ cn.fastener_connection_type }} |
| 螺栓直径d(mm) | {{ req.wall_tie_params.bolt_diameter_d_mm }} | 螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2) | {{ req.wall_tie_params.bolt_tensile_strength_n_mm2 }} |
| 混凝土与螺栓表面的容许粘结强度τb(N/mm2) | {{ req.wall_tie_params.allowable_bond_strength_n_mm2 }} | 混凝土强度等级 | {{ req.wall_tie_params.concrete_grade }} |

Nlw=1.5×ωk×Aw=1.5×{{ "%.3f" % wt.wk_kn_m2 }}×{{ "%.3f" % wt.windward_area_aw_m2 }}={{ "%.3f" % wt.nlw_kn }}kN

长细比λ=l0/i={{ req.wall_tie_params.calculation_length_l0_mm }}/{{ vs.radius_of_gyration_mm }}={{ "%.2f" % (req.wall_tie_params.calculation_length_l0_mm / vs.radius_of_gyration_mm) }}，查《规范》JGJ/T 231-2021表C得，φ={{ wt.phi }}

连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力N0，取3kN。

{% if wt.sigma_n_mm2 <= wt.allowable_stress_n_mm2 %}(Nlw+N0)/(φAc)=({{ "%.3f" % wt.nlw_kn }}+3)×10³/({{ wt.phi }}×{{ wt.area_c_mm2 }})={{ "%.3f" % wt.sigma_n_mm2 }}N/mm²≤[f]/γR={{ wt.allowable_stress_n_mm2 }}/1={{ wt.allowable_stress_n_mm2 }}N/mm²，满足要求！{% else %}(Nlw+N0)/(φAc)={{ "%.3f" % wt.sigma_n_mm2 }}N/mm²>[f]/γR={{ wt.allowable_stress_n_mm2 }}N/mm²，不满足要求！！！{% endif %}

螺栓粘结力锚固强度计算

螺栓锚固深度:h≥(Nlw+N0)/(πd[τb])=({{ "%.3f" % wt.nlw_kn }}+3)×10³/(3.14×{{ req.wall_tie_params.bolt_diameter_d_mm }}×{{ req.wall_tie_params.allowable_bond_strength_n_mm2 }})={{ "%.3f" % wt.required_anchor_depth_mm }}mm

{% if wt.bolt_tension_sigma_n_mm2 <= req.wall_tie_params.bolt_tensile_strength_n_mm2 %}σ=(Nlw+N0)/(π×d²/4)=({{ "%.3f" % wt.nlw_kn }}+3)×10³/(3.14×{{ req.wall_tie_params.bolt_diameter_d_mm }}²/4)={{ "%.3f" % wt.bolt_tension_sigma_n_mm2 }}N/mm²≤[ft]={{ req.wall_tie_params.bolt_tensile_strength_n_mm2 }}N/mm²，满足要求！{% else %}σ={{ "%.3f" % wt.bolt_tension_sigma_n_mm2 }}N/mm²>[ft]={{ req.wall_tie_params.bolt_tensile_strength_n_mm2 }}N/mm²，不满足要求！！！{% endif %}

混凝土局部承压计算如下

混凝土的局部挤压强度设计值：fcc=0.95fc=0.95×{{ "%.1f" % wt.fc_n_mm2 }}={{ "%.3f" % wt.fcc_n_mm2 }}N/mm²

{% if wt.nt_kn * 1000 <= wt.local_bearing_capacity_n %}(Nlw+N0)={{ "%.3f" % wt.nt_kn }}×1000={{ (wt.nt_kn * 1000) | int }}N≤(b²-πd²/4)fcc={{ "%.3f" % wt.local_bearing_capacity_n }}N，满足要求！{% else %}(Nlw+N0)={{ (wt.nt_kn * 1000) | int }}N>(b²-πd²/4)fcc={{ "%.3f" % wt.local_bearing_capacity_n }}N，不满足要求！！！{% endif %}

注：锚板边长b一般按经验确定，不作计算，此处b=5d=5×{{ req.wall_tie_params.bolt_diameter_d_mm }}={{ 5 * req.wall_tie_params.bolt_diameter_d_mm }}mm

fc为混凝土轴心抗压强度设计值

连墙件与脚手架连接扣件抗滑承载力验算:

{% if wt.nt_kn <= wt.slip_resistance_kn %}Nlw+N0={{ "%.3f" % wt.nlw_kn }}+3={{ "%.3f" % wt.nt_kn }}kN≤[抗滑]={{ wt.slip_resistance_kn }}kN，满足要求！{% else %}Nlw+N0={{ "%.3f" % wt.nt_kn }}kN>[抗滑]={{ wt.slip_resistance_kn }}kN，不满足要求！！！{% endif %}

七、可调底座承载力验算

| 可调底座承载力设计值[N](kN) | {{ fd.adjustable_base_limit_kn }} |
| --- | --- |

由立杆稳定性一节可知可调底座最大受力：

Rmax=γ0×N={{ req.basic_info.importance_factor }}×{{ "%.3f" % vs.axial_force_design_kn }}={{ "%.3f" % fd.reaction_base_kn }}kN≤[N]/γR={{ fd.adjustable_base_limit_kn }}/1={{ fd.adjustable_base_limit_kn }}kN

{% if fd.reaction_base_kn <= fd.adjustable_base_limit_kn %}满足要求！{% else %}不满足要求！！！{% endif %}